| Согласовано: Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения __________________ (С.В. Агапеев) «___»______________ 201__г. | Утверждаю: Генеральный директор _________________ (А.В. Кодин) «___»______________ 201__г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию кондиционеров

- Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.

Предметом закупочной процедуры является право на заключение Договора на оказание услуг (выполнение работ)  по техническому обслуживанию кондиционеров в г. Томске и Томской обл. по адресам: г. Томск, ул. Котовского, 19, г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8, г. Томск, пер. Нахановича, 4А,  г. Асино, ул. Ленина,10, с. Первомайское, ул. Степная,26; г. Колпашево, ул. Базарная,44, г. Колпашево, ул. Ленина,45;  г. Стрежевой, 2 мкр. д. 236.

- Общие требования:

2.1. Основание для оказания услуг

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию кондиционеров систем вентиляции  и тепловых завес в помещениях ПАО «Томскэнергосбыт»

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг - 01.05.2017;

Окончание оказания услуг - 31.12.2017.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров стороны руководствуются:  - Санитарными нормами: в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25  С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

- Требования к оказанию услуг

3.1.Объем оказываемых услуг

    - Объем, перечень, адреса установки  приведены в Приложении № 1 к ТЗ.

  - Требования к последовательности этапов оказания услуг

    - Услуги (работы) по техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции оказываются (выполняются) регулярным способом, согласно Графика оказания услуг (Приложение № 2 к ТЗ).

    - Регламентные работы выполняются Участником ежеквартально. По окончании работ, не позднее 1 -го числа месяца в квартале, следующего за отчетным, стороны составляют и подписывают Акт оказанных услуг (выполненных работ).

    - При выявлении неисправности оборудования Участник составляет акт осмотра-диагностики о непригодности оборудования для эксплуатации.

    - По окончании выполнения работ Участник сообщает Заказчику о выполнении работ с предоставлением перечня оборудования, которое было обслужено.

    - Участник несет гарантийные обязательства:

- по оказанным услугам (выполненным работам) - в течение 5 (пяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки соответствующих услуг (работ).

  - Требования к организации обеспечения услуг

    - Участник несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

    - Участник отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг (выполнении работ).

    - Участник должен обеспечить оказание услуг (выполнение работ) собственными силами без привлечения соисполнителей с соблюдением требований - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25  С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

    - Оказание услуг (выполнения работ)  должно осуществляться в течение 2 часов согласно устной заявке.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

Не требуется

  - Требования безопасности

    - Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

    - Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

    - Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории заказчика.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

    - Исполнитель в дату окончания оказания услуг (выполнения работ) в отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (выполнения работ) (подписанные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), счета-фактуры).

    - Оплата услуг  оплачивается Заказчиком на основании счета, путем   перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Датой оплаты по договору считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.  Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта   в соответствии с Графиком;

  - Требования к гарантийным обязательствам

    - Исполнитель несет гарантийные обязательства на выполненные в рамках  технического обслуживания кондиционеров работы в течение 5-ти месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки работ.

  - Ответственность исполнителя

3.8.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг.

  - Требования к порядку привлечения субподрядчиков

    - Привлечение третьих лиц к выполнению услуг не допустимо.

- Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснованию цены, расчетов

  - Оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию кондиционеров и системы вентиляции в городе Томске и Томской области

    - Перечень, адреса установки  приведены в Приложении № 1 к ТЗ.

    - Техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции  включает в себя следующие услуги (работы):

Таблица №1

| № | Описание работ (услуг) | Способ выполнения. | Кол-во в квартал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений | Систематически | 1 |
| 2 | Чистка фильтров грубой очистки внутреннего блока | Систематически | 1 |
| 3 | Чистка дренажной системы, проверка функционирования и обработка дезинфекционным средством; | Систематически | 1 |
| 4 | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) | Систематически | 1 |
| 5 | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) | Систематически | 1 |
| 6 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов | Систематически | 1 |
| 7 | Осмотр и, при необходимости, чистка узлов печатающего устройства или термопечатающей головки | Систематически | 1 |
| 8 | Чистка электрических соединений | Систематически | 1 |
| 9 | Обработка пластикового корпуса антисептическим средством | Систематически | 1 |
| 10 | Диагностика рабочего давления в системе кондиционера | Систематически | 1 |
| 11 | Чистка теплообменника наружного блока под высоким давлением | Систематически | 1 |
| 12 | Проверка герметичности отсутствия утечек фреона | Систематически | 1 |
| 13 | Проверка и замер давления контура фреона | Систематически | 1 |
| 14 | Замер токов, входных и выходных температур | Систематически | 1 |
| 15 | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера | Систематически | 1 |
| 16 | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе | Систематически | 1 |
| 17 | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках | Систематически | 1 |

    - Оказание услуг (выполнение работ) по техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции осуществляется систематически (далее ТО) ежеквартально. Способ исполнения каждого вида услуг (работ) и объем определены в перечне услуг (работ), составляющих техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции  (Таблица №1 настоящего ТЗ).

    - Оказание услуг (выполнение работ) систематическим способом осуществляется поквартально. Отчетным периодом для данных услуг (работ) является квартал.

    - Участник должен приступить к оказанию услуг (выполнению работ) по Графику:

с 09:00 часов до 17.00  по томскому времени, исключая воскресные и праздничные дни. Работы, связанные с выездом в Томскую область должны исполняться последовательно, в соответствии с Графиком и обязательным согласованием с Заказчиком. По согласованию с Участником порядок их исполнения может быть изменен Заказчиком

  - Требования к систематическому техническому обслуживанию

Систематическое техническое обслуживание включает в себя следующие услуги (работы):

    - Регламентные работы:

- Профилактический осмотр;

- Чистка оборудования от пыли и других загрязнений;

- Проверка крепежа;

- Промывка фильтров;

- Проверка оборудования по тестовым задачам.

Осуществлять регламентные работы необходимо не реже 1 раза в квартал.

    - Перечень обслуживаемого оборудования приведен в Приложении № 1 к ТЗ.

    - Стоимость услуг (работ) по техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции определяется как количество фактически находящегося на обслуживании в текущем квартале оборудования, умноженное на предложенную Участником цену обслуживания за единицу соответствующего оборудования. Указанная стоимость включает расходы на оформление всей необходимой документации, транспортные и иные накладные расходы.

Отчетным периодом для выставления счетов и Актов оказанных услуг (выполненных работ) за СТО является календарный квартал.

- Требования к Участникам

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью и репутацией. Технический персонал Участника, осуществляющий обслуживание Заказчика, должен иметь III группу допуска по электробезопасности.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов

Для своевременного оказания услуг и их качеству, Исполнитель обязан выполнять услуги с помощью собственных материально-технических ресурсов, соблюдать правила пожарной безопасности, внутреннего распорядка заказчика, принцип конфиденциальности, максимально экономно использовать электроэнергию, воду и другие предоставляемые заказчиком ресурсы. Исполнитель отвечает за соответствие  качества материалов, применяемых при оказании услуг (работ), государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Исполнитель не имеет право привлекать к оказанию услуг сотрудников или третьих лиц без предварительного согласования с заказчиком и внесения их в список лиц, допущенных к оказанию услуг. Исполнитель подает список сотрудников, которые будут оказывать услуги за пять рабочих дней до начала периода оказания услуг.

Наличие офиса и действующего персонала для оказания услуг (выполнения работ) г. Томске обязательно.

  - Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Участник должен обладать необходимыми разрешительными документами на право выполнения данных услуг.

  - Требования о наличие сертифицированных систем менеджмента

Не требуется

  - Требование о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

  - Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник должен иметь подтвержденный опыт оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров  не менее 3-х лет (В справке об аналогичных договорах Участник должен предоставить информацию о таком опыте).

  - Требования к опыту поставки аналогичных материалов

Не требуется

  - Требования к субподрядным организациям

Не требуется

- Приложения.

  - Перечень обслуживаемого оборудования (Приложение №1 к ТЗ)

  - График оказания услуг  по техническому обслуживанию  кондиционеров (приложение № 2 к ТЗ)

Согласовано:

Начальник управления производственно-

хозяйственного обеспечения                       ________________  Агапеев С.В.

Ответственный исполнитель:

Руководитель направления АХО                 ________________  Аристова И.В.

Тел (3822) 70-52-48;

aristova@ensb.tomsk.ru

|  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Место расположения внутреннего блока | Тип внутреннего блока | Торговая марка | Модель | Кол-во, шт. | Место расположения наружного блока | Периодичность в год |  |
|  |  | Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Холл ( внутри зала) | Тепловая завеса | BALU | ВНС-9.000ТR | 1 | Внутри | 3 |  |
| 2 |  | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | BALU | ВНС-12.001ТR | 1 | Внутри | 3 |  |
| 3 |  | Холл (зал-левая сторона) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 4 |  | Охрана | Настенный | HAER NSU | 09HRA03/42/ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.105 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Каб.107 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.107 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 8 |  | Каб.111 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.109/2 | Настенный | Mitsubishi | GA25VB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Кассовый зал (справа) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |  |
| 11 |  | Кассовый зал (рабочие места справа) | Кассетный | Kentatsu | KSZS35HFAN1 | 2 | Фасад | 3 |  |
| 12 |  | Кассовый зал (коридор) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 13 |  | Касса рабочие места (рабочие места слева) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |  |
|  |  | 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | каб.201 | Кассетный | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | каб.201а | Настенный | Kentatsu | KSGMA35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | каб. 202 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | каб.203а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | каб.203б | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | каб. 204 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | каб. 206 | внутренний блок | LG | UU37.UED | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  | внешний блок | LG | UV36.NKDPO | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | каб. 206 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб. 208 | Настенный | LG | G09AHT NWEO | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  | 3 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приемная | Настенный | HISENSE-AS | 12HR 4SVDDC1G | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Генеральный директор | Настенный | Daikin | FTXD50BVMA | 1 | Фасад | 3 |  |
| 3 |  | Каб.312 | Настенный | Daikin | FTK25JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Каб.322 | Настенный | Daikin | FTK20JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.322 | Канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |
| 6 |  | Каб.301 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.302 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Каб.303 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.303 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Каб.306 | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 11 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | General |  | 1 | Фасад | 3 |  |
| 12 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Midea | MS - 36HR | 1 | Фасад | 3 |  |
| 13 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DANTEX | RK-60CHMN | 1 | Фасад | 3 |  |
| 14 |  | Каб.309 | Кассетный | Daikin | FHYC35B7V1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 15 |  | Каб.309 | канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |
| 16 |  | Каб. 309 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Кабинет | 1 |  |
| 17 |  | Каб.310 | Настенный | GREE | KFR-60 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 18 |  | Каб.311 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 19 |  | Каб.313 | Кассетный | Daikin | FFQ50BV1B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 20 |  | Каб.313 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 21 |  | Каб.314 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 22 |  | Каб.315 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 23 |  | Каб.316 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 24 |  | Каб.317 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 25 |  | Каб.319 | Настенный | GREE | KFR-70 GW/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 26 |  | Каб.319 | Кассетный | Kentatsu | KSHE105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 27 |  | Каб.320 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 28 |  | Каб.321 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 29 |  | Каб.323 | Кассетный | Daikin | FFQ50BV1B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 30 |  | Каб.327 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 31 |  | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 32 |  | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 33 |  | Каб.328 Ком. отдыха | Настенный (зимний комплект) | Daikin | FTK25JAV1NB | 1 | Фасад | 3 |  |
| 34 |  | Каб.328 Ком.отдыха | Вентилятор крышный |  |  | 1 | Фасад | 1 |  |
| 35 |  | Каб.329 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 36 |  | Каб.332 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 37 |  | Каб.336 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 38 |  | Каб.336а | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 39 |  | Каб.338 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 40 |  | Каб.340 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 41 |  | Каб.342 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 42 |  | Каб.344 | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 43 |  | Каб.346 | Кассетный | General | GG4C36HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 44 |  | Каб.348 | Настенный | General | ASG18 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  | 4 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Каб.401 | Настенный | GREE | KF-40 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Каб.401 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Каб.402 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Каб.402 | Настенный | Mitsubishi | MSC - GA20B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.404 | Настенный | GREE | KFR-50 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Каб.405 | Настенный | GREE | KFR-50 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.406 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Каб.407 | Настенный | GREE | KF-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.409 | Настенный | GREE | KF-60 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Каб.410 | Настенный | GREE | KF-25 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 11 |  | Каб.411 | Настенный | GREE | KF-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 12 |  | Каб.411 | Настенный | Kentatsu | KSGMA70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 13 |  | Каб.412 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 14 |  | Каб.413 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 15 |  | Каб.415 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 16 |  | Каб.417 | Настенный | General |  | 1 | Фасад | 2 |  |
| 17 |  | Каб.418 | Настенный | TOSOT | N18H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 18 |  | Каб.419 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 19 |  | Каб.421 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 20 |  | Каб.423 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 21 |  | Каб.424 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 22 |  | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DAIKIN | FT50FVM E144B43 | 1 | Крыша | 3 |  |
| 23 |  | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Mitsubishi | MSZ-GF 60FE | 1 | Крыша | 3 |  |
| 24 |  | Каб.426 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 25 |  | Каб.426а | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 26 |  | Каб.427 | Настенный | Sanyo | SAP - KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 27 |  | Каб.429 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 28 |  | Каб.431 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 29 |  | Каб.432 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 30 |  | Каб.433 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 31 |  | Каб.435 | Настенный | GREE | KFR-45 G/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 32 |  | Каб.435 | Кассетный | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 33 |  | Каб.436 | Настенный | GREE | KFR-45 G/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 34 |  | Каб.438 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 35 |  | Каб.440 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 36 |  | Каб.444 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 37 |  | Каб.450 | Кассетный | Mitsubishi | FDTN208C | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 105 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диспетчерская | Настенный | NECCLIMA | NS-HAE09R4 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Ворота гаража | Тепловая завеса |  | КЭВ98-П412 | 1 | Гараж | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Серверная | Настенный | NECCLIMA | NS/NU-HAL 07R | 1 | Фасад | 3 |  |
| 2 |  | Учебный класс | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Кабинет №13 | Настенный | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Кабинет №15 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Кабинет №18 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кабинет №19 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Кабинет №24 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Руководители | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 3 |  |
| 10 |  | Клиентский зал | Настенный | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 10 |  |  |  |
|  |  | Объект: Асиновский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клиентский зал | Кассетный | HAIER | АВ122АСЕАА | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Бухгалтерия | Настенный | HAIER | HSU24NEN03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Касса | Настенный | HAIER | HSU09NEN103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 3 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Колпашево, ул. Базарная, 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Кабинет №22 | Настенный | Sanyo | SAP - KR97RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Кабинет №25 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кабинет №26 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Кабинет №27 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | HAIER | HSU-12HRA03/R2 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 8 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | General | ASH14USCCW | 1 | Фасад | 3 |  |
| 9 |  | Гараж | Настенный | TOSOT | T-12H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 9 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Колпашево, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Абонентский отдел | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Стрежевой, ул. Строителей, 2мкр., д. 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Samsung | AQ09NLN | 1 | Фасад | 3 |  |
| 2 |  | Расчётная группа | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Бухгалтерия | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Руководитель | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кассы | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Техаудит | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 138 |  |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования

| Наименование |  | Количество единиц в квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II кв | III кв | IV кв |
| 1 | г. Томск, ул. Котовского, 19 | 104 | 17 | 103 |
| 2 | г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | г. Томск, пер. Нахановича, 4А | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Асиновский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 | 3 | - | 3 |
| 5 | г. Асино, ул. Ленина, 10 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Базарная, 44; ул. Ленина, 45 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | г. Стрежевой, 2мкр., д.236 | 6 | 1 | 6 |