| Согласовано: Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения __________________ (С.В. Агапеев) «___»______________ 2021г. | Утверждаю: Генеральный директор _________________ (А.В. Кодин) «___»______________ 2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции

- Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.

Предметом закупочной процедуры является право на заключение Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в г. Томске и Томской обл. по адресам:

- г. Томск, ул. Котовского, 19,

- г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8,

- г. Томск, пер. Нахановича, 4А,

- г. Асино, ул. Ленина,10,

- с. Первомайское, ул. Степная, 26,

- г. Колпашево, ул. Базарная, 44,

- г. Колпашево, ул. Ленина,45;

- г. Стрежевой, 2 мкр. д. 236,

- с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1.

- с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2,

Объем, перечень оборудования, адреса объектов, где расположено оборудование, указаны в Приложении № 1 к ТЗ.

Используемые при оказании услуг материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

- Общие требования:

2.1. Основание для оказания услуг

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в помещениях 
АО «Томскэнергосбыт».

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг – с момента заключения договора;

Окончание оказания услуг - 31.12.2021.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в помещениях АО «Томскэнергосбыт» стороны руководствуются: - Санитарными нормами: в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24 С, а в теплый период – 23-25 С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

- Требования к оказанию услуг

  - Объем оказываемых услуг

Объем, перечень оборудования, адреса объектов, где расположено оборудование, указаны в Приложении № 1 к ТЗ.

Перечень услуг, входящий в состав ТО кондиционеров указан в Приложении №2 к ТЗ.

    - Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции осуществляется систематически (далее ТО) согласно Приложения №1 к ТЗ.

    - Стоимость услуг на техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции определяется как количество фактически находящегося на обслуживании в текущем квартале оборудования, умноженное на предложенную Участником цену обслуживания за единицу соответствующего оборудования. Указанная стоимость включает расходы на оформление всей необходимой документации, услуги автовышки, командировочные, транспортные и иные накладные расходы.

Отчетным периодом для выставления счетов и Актов оказанных услуг за техническое обслуживания кондиционеров и систем вентиляции в помещениях АО «Томскэнергосбыт» является календарный квартал.

    - Услуги должны оказываться с 09:00 часов до 17.00 по томскому времени, исключая выходные и праздничные дни. Работы, связанные с выездом в Томскую область должны исполняться последовательно, в соответствии с Графиком и обязательным согласованием с Заказчиком. По согласованию с Участником порядок их исполнения может быть изменен Заказчиком.

  - Требования к последовательности этапов оказания услуг

    - Услуги на техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции оказываются регулярным способом, согласно Графика оказания услуг (Приложение № 3 к ТЗ).

    - По окончании оказания услуг, не позднее 1 -го числа месяца в квартале, следующего за отчетным, стороны составляют и подписывают Акт оказанных услуг.

    - При выявлении неисправности оборудования Исполнитель составляет акт осмотра-диагностики о непригодности оборудования для эксплуатации.

    - По окончании оказания услуг Исполнитель сообщает Заказчику об оказанных услугах с предоставлением перечня оборудования, которое было обслужено.

  - Требования к организации обеспечения услуг

    - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

    - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг.

    - Исполнитель должен обеспечить оказание услуг собственными силами без привлечения соисполнителей с соблюдением требований - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25 С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Все используемые для оказания услуг материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при оказании услуг материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

  - Требования безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

    - Персонал Исполнителя до начала оказания услуг должен пройти у Заказчика вводный инструктаж и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

    - Персонал Исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний и требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, иметь допуск к работе на высоте, в соответствии с правилами по охране труда на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 28.03.2014 года №155н в редакции Приказа Минтруда России от 17.06.2015 года № 383н. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя Исполнителя.

    - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории заказчика.

    - Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

    - Исполнитель в дату окончания оказания услуг в отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (подписанные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры).

  - Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги, в течение 6-ти месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Ответственность исполнителя

    - За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их установления, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

    - Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг.

    - Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг.

    - Исполнитель закупки должен подтвердить добросовестность в части уплаты налогов и представления отчетности в контролирующие органы:

•	Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за текущий год с отметками контролирующих органов;

•	Копии платежных документов об уплате НДС и налога на прибыль за текущий год;

•	Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при наличии);

•	Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками контролирующих органов.

В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от имени Исполнителя:

•	Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо подписывать документы от имени Исполнителя.

  - Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Исполнителя по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с Заказчиком.

В случае привлечения Исполнителем (подрядчиком) соисполнителей (субподрядной организации), Исполнитель (подрядчик) в полном объёме несёт ответственность за действия соисполнителя (субподрядчика), в том числе соблюдения персоналом соисполнителя (субподрядной организации) производственной дисциплины.

- Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий

Участник формирует своё коммерческое предложение по форме Приложение № 4 к техническому заданию, а также по формам согласно инструкциям, указанным в Закупочной документации.

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Датой оплаты по договору считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта в соответствии с Графиком.

Полная информация по данным требованиям указана в проекте Договора, являющемся приложением к закупочной документации.

- Требования к Участникам

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

5.1.1 Участник закупки должен в составе своей заявки подтвердить наличие у него собственного персонала, для оказания услуг согласно требованиям настоящего ТЗ.

Требования к персоналу:

- инженер – 1 человек;

- монтажник – 2 человека.

Подтверждается предоставлением справки о кадровых ресурсах по установленной в Закупочной документации форме.

Технический персонал Исполнителя, осуществляющий обслуживание Заказчика, должен иметь III группу допуска по электробезопасности, с приложением копий удостоверений, подтверждающих группу электробезопасности.

Не допускается привлечение иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2 Исполнитель подает список сотрудников, которые будут оказывать услуги за пять рабочих дней до начала периода оказания услуг.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов

    - Для своевременного оказания услуг и их качеству, Исполнитель обязан выполнять услуги с помощью собственных материально-технических ресурсов, соблюдать правила пожарной безопасности, внутреннего распорядка заказчика, принцип конфиденциальности, максимально экономно использовать электроэнергию, воду и другие предоставляемые заказчиком ресурсы. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов и средств, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

    - Исполнитель закупки должен подтвердить наличие материально-технических ресурсов, согласно форм, указанных в Закупочной документации (справка МТР):

- Манометры низкого и высокого давления-1шт.

- Цифровой манометрический коллектор-1 шт.

- Вакуумный насос-1 шт.

- Ампервольтметр – 1 шт.

- Развальцовка - 1 шт.

- Компрессор – 1 шт.

- Пылесос- 1 шт.

5.2.3. В своем техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что используемые при выполнении работ материалы соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 №1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

  - Требования к измерительным приборам и инструментам

Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы, поверены и откалиброваны.

  - Требования о наличии аттестованных технологий:

Не устанавливаются.

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.

  - Требования о наличие сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

  - Требование о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Исполнители закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг/продукции, являющейся предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

  - Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта оказания аналогичных услуг в количестве не менее 5 исполненных договоров за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке (подтверждается обязательным предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров).

Аналогичными будут признаваться услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции.

Желательно (будет являться преимуществом) предоставление копий выполненных договоров на усмотрение Участника.

  - Требования к опыту поставки

Не устанавливаются.

  - Требования к субподрядным организациям

Исполнитель для оказания услуг указанных в ТЗ может привлекать соисполнителей (субподрядные организации). Требования к Исполнителю, указанные в ТЗ применимы к привлекаемым Участникам соисполнителям (субподрядным организациям) в объёме поручаемых им услуг согласно «Плану привлечения субподрядчиков (соисполнителей). Документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям ТЗ, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

- Приложения.

  - Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание (Приложение №1 к ТЗ)

  - Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров (Приложение №2 к ТЗ)

  - График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (Приложение № 3 к ТЗ)

  - Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции (Приложение №4 к ТЗ)

Согласовано:

Начальник управления производственно-

хозяйственного обеспечения	Агапеев С.В.

Ответственный исполнитель:

Руководитель направления АХО	Острожнова Ю.В.

| Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к Техническому заданию |  |  |

| Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения внутреннего блока | Тип внутреннего блока | Торговая марка | Модель | Кол-во, шт. | Место расположения наружного блока | Количество обслуживания |
|  | Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Холл ( внутри зала) | Тепловая завеса | Тепломаш ВТЗ | Комфорт 200Е | 1 | Внутри | 2 |
| 2 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | ТЕПЛОМАШ -300 ОТПИМА | КЭВ-9П3012Е | 1 | Внутри | 2 |
| 3 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | BALU | ВНС L15-S09 | 1 | Внутри | 2 |
| 4 | Холл (зал-левая сторона) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 3 |
| 5 | Охрана | Настенный | HAER NSU | 09HRA03/42/ | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Комната отдыха | Вентиляция | Ostberg | СК -125 | 1 | Внутри | 3 |
| 7 | Каб.105 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.109 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Каб.109 | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 6 |
| 10 | Каб.109 | Вентилятор канальный центробежный | SHUFT | CFK315 MAX | 1 | Внутри | 3 |
| 11 | Каб.111 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 12 | Каб.109/2 | Настенный | Mitsubishi | GA25VB | 1 | Фасад | 2 |
| 13 | Кассовый зал (справа) | Настенный (зимний комплект) | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |
| 14 | Кассовый зал (рабочие места справа) | Кассетный | Kentatsu | KSZS35HFAN1 | 2 | Фасад | 2 |
| 15 | Кассовый зал (коридор) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |
| 16 | Касса (рабочие места слева) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |
|  | 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | каб.201 | Кассетный(зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | каб.201а | Настенный | Kentatsu | KSGMA35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | каб. 202 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | каб.203а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | каб.203б | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | каб. 204 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | каб. 206 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | каб. 208 | Настенный | LG | G09AHT NWEO | 1 | Фасад | 2 |
|  | 3 Этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемная | Настенный | HISENSE-AS | 12HR 4SVDDC1G | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Генеральный директор | Настенный (зимний комплект) | HISENSE DESIGN SUPER | AS-10UR4SSVETG67 | 1 | Фасад | 3 |
| 3 | Каб.322 | Настенный | Daikin | FTK20JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Каб.322 | Настенный | HISENSE-AS | 10HR 4SYDTG5G | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Каб.301 | Сплит-система настенный | Hisense | AS-09UR4SYDDB15 | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Каб.302 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Каб.303 | Потолочный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.305 | Настенный (зимний комплект) | HISENSE-AS | 18HR 4/АS -18HR4W | 1 | Фасад | 3 |
| 9 | Каб.306 | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 10 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 11 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 12 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 13 | Каб.309 | Кассетный | Daikin | FHYC35B7V1 | 1 | Фасад | 2 |
| 14 | Каб.309 | канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |
| 15 | Каб. 309 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Кабинет | 2 |
| 16 | Каб.310 | Потолочный | HISENSE | AUC-18HR4SAA | 1 | Фасад | 2 |
| 17 | Каб.311 | Настенный | HISENSE DESIGN SUPER | AS-18UR4SFATG67G | 1 | Фасад | 2 |
| 18 | Каб.312 | Кассетный | Kentatsu | KSZT35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 19 | Каб.313 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 20 | Каб.314 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 21 | Каб.315 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |
| 22 | Каб.315 | Потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 23 | Каб.316 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 24 | Каб.317 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 25 | Каб.319 | Настенный | GREE | KFR-70 GW/A1 | 1 | Фасад | 2 |
| 26 | Каб.319 | Кассетный | Kentatsu | KSHE105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 27 | Каб.320 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |
| 28 | Каб.321 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 29 | Каб.323 | Кассетный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 30 | Каб.327 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |
| 31 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 32 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 33 | Каб.328 Комната отдыха | Сплит-система потолочная (зимний комплект) | HISENSE-AUV | 24HR4SА1 | 1 | Фасад | 3 |
| 34 | Каб.328 Комната отдыха | Вентилятор крышный |  |  | 1 | Фасад | 3 |
| 35 | Каб.329а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 36 | Каб. 329 | Сплит-система потолочный(зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 37 | Каб.332 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |
| 38 | Каб.336 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 39 | Каб.336а | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 40 | Каб.338 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 41 | Каб.340 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 42 | Каб.342 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 43 | Каб.344 | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |
| 44 | Каб.346 (Актовый зал) | Кассетный (зимний комплект) | General | GG4C36HRN1 | 1 | Фасад | 3 |
|  | 4 Этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каб.401 | Настенный | GREE | KF-40 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Каб.401 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Каб.402 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Каб.402 | Настенный | Mitsubishi | MSC - GA20B | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Каб.404 | Настенный | Kentatsu | KSGMA53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Каб.405 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Каб.406 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.407 | Потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Каб.409 | Настенный | GREE | KF-60 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |
| 10 | Каб.409 | Потолочный | HISENSE-AUV | 36HR4SB1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Каб.410 | Настенный | HISENSE-AS | 07HR 4/АSYDTGG | 1 | Фасад | 2 |
| 12 | Каб.411 | Настенный | GREE | KF-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |
| 13 | Каб.411 | Настенный | Kentatsu | KSGMA70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 14 | Каб.412 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 15 | Каб.413 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 16 | Каб.415 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 17 | Каб.417 | Настенный | General |  | 1 | Фасад | 2 |
| 18 | Каб.418 | Настенный | TOSOT | N18H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |
| 19 | Каб.419 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |
| 20 | Каб.420 | Настенный | HISENSE-AS | 07HR 4SYDTG5G | 1 | Фасад | 2 |
| 21 | Каб.421 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 22 | Каб.423 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 23 | Каб.424 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 24 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DAIKIN | FT50FVM E144B43 | 1 | Крыша | 3 |
| 25 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Mitsubishi | MSZ-GF 60FE | 1 | Крыша | 3 |
| 26 | Каб.426 | Сплит-система потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 27 | Каб.426а | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 28 | Каб.427 | Настенный | Sanyo | SAP - KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 29 | Каб.429 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 30 | Каб.431 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 31 | Каб.432 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 32 | Каб.433 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 33 | Каб.435 | Настенный | GREE | KFR-45 G/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 34 | Каб.435 | Кассетный потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 35 | Каб.436 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 36 | Каб.438 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 37 | Каб.440 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 38 | Каб.444 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 39 | Каб.450 | Кассетный | Mitsubishi | FDTN208C | 1 | Фасад | 2 |
| 40 | Каб. 430.1 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 3 |
|  |  |  |  | Итого: | 108 |  |  |
|  | Объект: г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская | Настенный | NECCLIMA | NS-HAE09R4 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Ворота гаража | Тепловая завеса |  | КЭВ98-П412 | 2 | Гараж | 2 |
| 3 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Гараж | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 4 |  |  |
|  | Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серверная | Настенный | NECCLIMA | NS/NU-HAL 07R | 1 | Фасад | 3 |
| 2 | Учебный класс | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |
|  | Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Кабинет №13 | Настенный | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Кабинет №15 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Кабинет №18 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кабинет №19 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Кабинет №24 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Руководители | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 3 |
| 10 | Клиентский зал | Настенный | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 11 |  |  |
|  | Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клиентский зал | Кассетный | HAIER | АВ122АСЕАА | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Бухгалтерия | Настенный | HAIER | HSU24NEN03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Касса | Настенный | HAIER | HSU09NEN103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 4 |  |  |
|  | Объект: г. Колпашево, ул. Базарная, 44 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет №14 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Кабинет №14 | Настенный | McQyay | MWM015CRACPOA | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Кабинет №22 | Настенный | Sanyo | SAP - KR97RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кабинет №25 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Кабинет №26 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Кабинет №27 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | HAIER | HSU-12HRA03/R2 | 1 | Фасад | 3 |
| 9 | Серверная | Сплит-система (потолочный) | Kentatsu | KSGB53HFAN1 / KSRB53HFAN1 / -40 | 1 | Фасад | 3 |
| 10 | Гараж | Настенный | TOSOT | T-12H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 11 |  |  |
|  | Объект: г. Колпашево, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая завеса |  | BALU | ВНС-3.000ТR | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |
|  | Объект: г. Стрежевой, ул. Строителей, 2мкр., д. 236 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Samsung | AQ09NLN | 1 | Фасад | 3 |
| 2 | Расчётная группа | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Бухгалтерия | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Руководитель | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кассы | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Техаудит | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Юр.отдел | Настенный | HISENSE | AS-07HRASYDTG | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Холл | Тепловая завеса | Polaris |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 8 |  |  |
|  | Объект: с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-45 G/711 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |
|  | Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-26 W/A13 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 150 |  |  |

| Приложение № 2 к Техническому заданию Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров и вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование услуги |  |
|  | 1 | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений |  |
|  | 2 | Чистка фильтров грубой очистки внутреннего блока |  |
|  | 3 | Чистка дренажной системы, проверка функционирования и обработка дезинфекционным средством; |  |
|  | 4 | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) |  |
|  | 5 | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) |  |
|  | 6 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов |  |
|  | 7 | Осмотр и, при необходимости, чистка узлов печатающего устройства или термопечатающей головки |  |
|  | 8 | Чистка электрических соединений |  |
|  | 9 | Обработка пластикового корпуса антисептическим средством |  |
|  | 10 | Диагностика рабочего давления в системе кондиционера |  |
|  | 11 | Чистка теплообменника наружного блока под высоким давлением |  |
|  | 12 | Проверка герметичности отсутствия утечек фреона |  |
|  | 13 | Проверка и замер давления контура фреона |  |
|  | 14 | Замер токов, входных и выходных температур |  |
|  | 15 | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера |  |
|  | 16 | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе |  |
|  | 17 | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках |  |
|  | 18 | Замена фильтров внешних и внутренних |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования

| Наименование |  | Количество единиц в квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | г. Томск, ул. Котовского, 19 | 112 | 21 | 112 |
| 2 | г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 | 4 | - | 4 |
| 3 | г. Томск, пер. Нахановича, 4А | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 | 4 | - | 4 |
| 5 | г. Асино,ул. Ленина, 10 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Базарная, 44; г. Колпашево, ул. Ленина, 45 | 12 | 2 | 12 |
| 7 | г. Стрежевой, 2мкр., д.236 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. | 1 | - | 1 |
| 9 | с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2. | 1 | - | 1 |

Приложение № 4

к Техническому заданию

| Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: АО "Томскэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТО вентилятора крышного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТО вентилятора центробежного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТО вентилятора канального (прямоугольного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТО "зимнего комплекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТО Тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТО Вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: ___________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТО вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: ______________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, пер. Нахановича, 4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: _____________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты: г. Колпашево, ул. Базарная, 44, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ТО вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Стрежевой, ул. Строителей, 2 мкр., д.236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _______ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:	Исполнитель:

АО «Томскэнергосбыт»

_________________________А.В Кодин	____________________/_____________/

М.П.										М.П.