| Согласовано: Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения __________________ (С.В. Агапеев) «___»______________ 2023г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции

- Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.

Предметом закупочной процедуры является право на заключение Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в г. Томске и Томской обл. по адресам:

- г. Томск, ул. Котовского, 19,

- г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37,

- г. Томск, пер. Нахановича, 4А,

- г. Асино, ул. Ленина,10,

- с. Первомайское, ул. Степная, 26,

- г. Колпашево, ул. Базарная, 44,

- г. Колпашево, ул. Ленина,45;

- г. Стрежевой, 2 мкр. д. 236, пом. 7

- с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1.

- с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2,

Объем, перечень оборудования, адреса объектов, где расположено оборудование, указаны в Приложении №1 к ТЗ.

Используемые при оказании услуг материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

- Общие требования:

2.1. Основание для оказания услуг

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в помещениях 
АО «Томскэнергосбыт».

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг – май 2023;

Окончание оказания услуг - 31.12.2023.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в помещениях АО «Томскэнергосбыт» стороны руководствуются: - Санитарными нормами: в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24 С, а в теплый период – 23-25 С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

- Требования к оказанию услуг

  - Объем оказываемых услуг

Объем, перечень оборудования, адреса объектов, где расположено оборудование, указаны в Приложении №1 к ТЗ.

Перечень услуг, входящий в состав ТО кондиционеров указан в Приложении №2 к ТЗ.

    - Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции осуществляется систематически (далее ТО) согласно Приложения №1 к ТЗ.

    - Стоимость услуг на техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции определяется как количество фактически находящегося на обслуживании в текущем квартале оборудования, умноженное на предложенную Участником цену обслуживания за единицу соответствующего оборудования. Указанная стоимость включает расходы на оформление всей необходимой документации, услуги автовышки, командировочные, транспортные и иные накладные расходы.

Отчетным периодом для выставления счетов и Актов оказанных услуг за техническое обслуживания кондиционеров и систем вентиляции в помещениях АО «Томскэнергосбыт» является календарный квартал.

    - Услуги должны оказываться с 09:00 часов до 17.00 по Томскому времени, исключая выходные и праздничные дни. Работы, связанные с выездом в Томскую область должны исполняться последовательно, в соответствии с Графиком и обязательным согласованием с Заказчиком. По согласованию с Участником порядок их исполнения может быть изменен Заказчиком.

  - Требования к последовательности этапов оказания услуг

    - Услуги на техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции оказываются регулярным способом, согласно Графика оказания услуг (Приложение №3 к ТЗ).

    - По окончании оказания услуг, не позднее 1 -го числа месяца в квартале, следующего за отчетным, стороны составляют и подписывают Акт оказанных услуг.

    - При выявлении неисправности оборудования Исполнитель составляет акт осмотра-диагностики о непригодности оборудования для эксплуатации.

    - По окончании оказания услуг Исполнитель сообщает Заказчику об оказанных услугах с предоставлением перечня оборудования, которое было обслужено.

  - Требования к организации обеспечения услуг

    - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

    - Исполнитель подает список сотрудников, которые будут оказывать услуги за пять рабочих дней до начала периода оказания услуг.

    - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг.

    - Исполнитель должен обеспечить оказание услуг собственными силами без привлечения соисполнителей с соблюдением требований - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25 С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

    - Технический персонал Исполнителя, осуществляющий обслуживание Заказчика, должен иметь III группу допуска по электробезопасности, с приложением копий удостоверений, подтверждающих группу электробезопасности.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке). При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

    - Персонал Исполнителя до начала оказания услуг должен пройти у Заказчика вводный инструктаж и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

    - Персонал Исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний и требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, иметь допуск к работе на высоте, в соответствии с правилами по охране труда на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 28.03.2014 года №155н в редакции Приказа Минтруда России от 17.06.2015 года № 383н. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя Исполнителя.

    - Для своевременного оказания услуг и их качеству, Исполнитель обязан выполнять услуги с помощью собственных материально-технических ресурсов, соблюдать правила пожарной безопасности, внутреннего распорядка заказчика, принцип конфиденциальности, максимально экономно использовать электроэнергию, воду и другие предоставляемые заказчиком ресурсы. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов и средств, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

    - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории заказчика.

    - Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

Исполнитель в дату окончания оказания услуг в отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (подписанные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры).

  - Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги, в течение 6-ти месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Ответственность исполнителя

    - За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их установления, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

    - Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг.

    - Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг.

    - Исполнитель закупки должен подтвердить добросовестность в части уплаты налогов и представления отчетности в контролирующие органы:

•	Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за текущий год с отметками контролирующих органов;

•	Копии платежных документов об уплате НДС и налога на прибыль за текущий год;

•	Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при наличии);

•	Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками контролирующих органов.

В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от имени Исполнителя:

•	Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо подписывать документы от имени Исполнителя.

  - Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Исполнителя по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с Заказчиком.

В случае привлечения Исполнителем (подрядчиком) соисполнителей (субподрядной организации), Исполнитель (подрядчик) в полном объёме несёт ответственность за действия соисполнителя (субподрядчика), в том числе соблюдения персоналом соисполнителя (субподрядной организации) производственной дисциплины.

- Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских/независимых гарантий

Участник формирует своё коммерческое предложение по форме Приложение №4 к техническому заданию, а также по формам согласно инструкциям, указанным в Закупочной документации.

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании счета и документа, подтверждающего факт оказания услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных услуг.

Установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, условия которого указаны по тексту проекта договора.

Полная информация по требованиям данного раздела указана в проекте договора, являющегося приложением к закупочной документации.

- Требования к Участникам

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

В составе своей заявки Участник предоставляет справку о кадровых ресурсах, подтверждающая наличие квалифицированного персонала в составе:

- инженер – 1 человек;

- монтажник – 2 человека.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов

В составе своей заявки Участник предоставляет справку о наличии материально-технических ресурсов, подтверждающая наличие:

- Манометры низкого и высокого давления - 1шт.

- Цифровой манометрический коллектор - 1 шт.

- Вакуумный насос - 1 шт.

- Ампервольтметр – 1 шт.

- Развальцовка - 1 шт.

- Компрессор – 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

  - Требования к измерительным приборам и инструментам

Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы, поверены и откалиброваны.

  - Требования о наличии аттестованных технологий:

Не требуется.

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не требуется.

  - Требования о наличие сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

  - Требование о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник представляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

  - Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник предоставляет справку о выполнении аналогичных договоров, подтверждающих наличие опыта оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние 3 года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

  - Требования к опыту поставки

Не требуется.

  - Требования к субподрядным организациям

Исполнитель для оказания услуг указанных в ТЗ может привлекать соисполнителей (субподрядные организации). Требования к Исполнителю, указанные в ТЗ применимы к привлекаемым Участникам соисполнителям (субподрядным организациям) в объёме поручаемых им услуг согласно «Плану привлечения субподрядчиков (соисполнителей). Документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям ТЗ, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

- Приложения.

  - Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание (Приложение №1 к ТЗ)

  - Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров (Приложение №2 к ТЗ)

  - График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (Приложение №3 к ТЗ)

  - Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции (Приложение №4 к ТЗ)

Согласовано:

Начальник управления производственно-

хозяйственного обеспечения	   Агапеев С.В.

Ответственный исполнитель:

Руководитель административного

обеспечения взаимодействия с контрагентами	Иванова Е.С.

| Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к Техническому заданию |  |  |

| Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения внутреннего блока | Тип внутреннего блока | Торговая марка | Модель | Кол-во, шт. | Место расположения наружного блока | Количество обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Холл ( внутри зала) | Тепловая завеса | Тепломаш ВТЗ | Комфорт 200Е | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | ТЕПЛОМАШ -300 ОТПИМА | КЭВ-9П3012Е | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | BALU | ВНС L15-S09 | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Холл (зал-левая сторона) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Охрана | Настенный | HAER NSU | 09HRA03/42/ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Комната отдыха | Вентиляция | Ostberg | СК -125 | 1 | Внутри | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Каб.105 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Каб.109 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Каб.109 | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Каб.109 | Вентилятор канальный центробежный | SHUFT | CFK315 MAX | 1 | Внутри | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Каб.111 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Каб.109/2 | Настенный | Mitsubishi | GA25VB | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кассовый зал (слева) | Настенный (зимний комплект) | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Кассовый зал (рабочие места справа) | Кассетный | Kentatsu | KSZS35HFAN1 | 2 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кассовый зал (коридор) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Касса (рабочие места слева) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | каб.201 | Кассетный(зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | каб.201а | Настенный | Kentatsu | KSGMA35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | каб. 202 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | каб.203а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | каб.203б | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | каб. 204 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | каб. 206 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | каб. 208 | Настенный | LG | G09AHT NWEO | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемная | Настенный | HISENSE-AS | 12HR 4SVDDC1G | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Генеральный директор | Настенный (зимний комплект) | HISENSE DESIGN SUPER | AS-18UR4SFATG67G | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Каб.322 | Настенный | Daikin | FTK20JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Каб.322 | Настенный | HISENSE-AS | 10HR 4SYDTG5G | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Каб.301 | Сплит-система настенный | Hisense | AS-09UR4SYDDB15G | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Каб.302 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Каб.303 | Потолочный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Каб.305 | Настенный (зимний комплект) | HISENSE-AS | 18HR 4/АS -18HR4W | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Каб.306 | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Каб.307 Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Каб.309 | Кассетный | Daikin | FHYC35B7V1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Каб.309 | канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Каб. 309 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Каб.310 | Потолочный | HISENSE | AUC-18HR4SAA | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Каб.311 | Настенный | HISENSE DESIGN SUPER | AUN-24HRASA1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Каб.312 | Кассетный | Kentatsu | KSZT35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Каб.313 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Каб.314 | Настенный | Electrolux | EACS-09HPR/N3/I3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Каб.315 | Настенный | GREE | KFR-50 GWA10 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Каб.316 | Настенный | GREE | KFR-26 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Каб.317 | Настенный | GREE | KFR-28 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Каб.319 | Настенный | GREE | KFR-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Каб.319 | Кассетный | Kentatsu | KSHE105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Каб.320 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Каб.321 | Настенный | GREE | KFR-26 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Каб.323 | Кассетный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Каб.327 | Настенный | GREE | KFR-32 G/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR185RH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Каб.328 Комната отдыха | Сплит-система потолочная (зимний комплект) | HISENSE-AUV | 24HR4SА1 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Каб.328 Комната отдыха | Вентилятор крышный |  |  | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Каб.329а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Каб. 329 | Сплит-система потолочный(зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Каб.332 | Настенный | GREE | KFR-58 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Каб.336 | Настенный | GREE | KFR-28 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Каб.336а | Настенный | GREE | KFR-26 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Каб.338 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Каб.340 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Каб.342 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Каб.344 | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Каб.346 (Актовый зал) | Кассетный (зимний комплект) | General | GG4C36HRN1 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каб.401 | Настенный | GREE | KF-40 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Каб.401 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Каб.402 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Каб.402 | Настенный | Mitsubishi | MSC - GA20B | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Каб.404 | Настенный | Kentatsu | KSGMA53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Каб.405 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Каб.406 | Настенный | LG | S24LHQ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Каб.407 | Потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Каб.409 | Потолочный | HISENSE-AUV | 36HR4SB1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Каб.410 | Настенный | Midea | MSMA1A-07HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Каб.411 | Настенный | Kentatsu | KSGMA70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Каб.412 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Каб.413 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Каб.415 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Каб.417 | Настенный | General | ASH12USCCW | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Каб.418 | Настенный | TOSOT | N18H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Каб.419 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Каб.420 | Настенный | HISENSE-AS | 07HR 4SYDTG035G | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Каб.421 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Каб.423 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Каб.424 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DAIKIN | FT50FVM E144B43 | 1 | Крыша | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Mitsubishi | MSZ-GF 60FE | 1 | Крыша | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Каб.426 | Сплит-система потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Каб.426а | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Каб.427 | Настенный | Sanyo | SAP - KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Каб.429 | Настенный | Ball | BSVP/in-18HN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Каб.432 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Каб.433 | Настенный | NSU-HAER | 18HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Каб.435 | Кассетный потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Каб.436 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Каб.438 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Каб.440 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Каб.444 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Каб.450 | Кассетный | Mitsubishi | FDTN208C | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Каб. 430.1 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская | Настенный | NECCLIMA | NS-HAE09R4 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ворота гаража | Тепловая завеса |  | КЭВ98-П412 | 2 | Гараж | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Гараж | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серверная | Настенный | NECCLIMA | NS/NU-HAL 07R | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Учебный класс | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинет №13 | Настенный | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабинет №15 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабинет №18 | Настенный | Sanyo | SAP – KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабинет №19 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабинет №24 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Руководители | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Клиентский зал | Настенный | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клиентский зал | Кассетный | HAIER | АВ122АСЕАА | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бухгалтерия | Настенный | HAIER | HSU24NEN03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Касса | Настенный | HAIER | HSU09NEN103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Колпашево, ул. Базарная, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет №14 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинет №14 | Настенный | McQyay | MWM015CRACPOA | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабинет №22 | Настенный | Sanyo | SAP - KR97RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабинет №25 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабинет №26 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабинет №27 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | HAIER | HSU-12HRA03/R2 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Серверная | Сплит-система (потолочный) | Kentatsu | KSGB53HFAN1 / KSRB53HFAN1 / -40 | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Гараж | Настенный | TOSOT | T-12H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Колпашево, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая завеса |  | BALU | ВНС-3.000ТR | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Офис | Кассетный потолочный (сплит система) | HISENSE | AUC-48HR4SHA | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: г. Стрежевой, 2мкр., д. 236, пом. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Samsung | AQ09NLN | 1 | Фасад | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчётная группа | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бухгалтерия | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Руководитель | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кассы | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техаудит | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Юр.отдел | Настенный | HISENSE | AS-07HRASYDTG | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Холл | Тепловая завеса | Polaris |  | 1 | Внутри | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-45 G/711 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-26 W/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 148 |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №2 к Техническому заданию Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров и вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование услуги |  |
|  | 1 | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений |  |
|  | 2 | Чистка фильтров грубой очистки внутреннего блока |  |
|  | 3 | Чистка дренажной системы, проверка функционирования и обработка дезинфекционным средством; |  |
|  | 4 | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) |  |
|  | 5 | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) |  |
|  | 6 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов |  |
|  | 7 | Осмотр и, при необходимости, чистка узлов печатающего устройства или термопечатающей головки |  |
|  | 8 | Чистка электрических соединений |  |
|  | 9 | Обработка пластикового корпуса антисептическим средством |  |
|  | 10 | Диагностика рабочего давления в системе кондиционера |  |
|  | 11 | Чистка теплообменника наружного блока под высоким давлением |  |
|  | 12 | Проверка герметичности отсутствия утечек фреона |  |
|  | 13 | Проверка и замер давления контура фреона |  |
|  | 14 | Замер токов, входных и выходных температур |  |
|  | 15 | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера |  |
|  | 16 | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе |  |
|  | 17 | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках |  |
|  | 18 | Замена фильтров внешних и внутренних |  |

Приложение №3 к Техническому заданию График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования

| Наименование |  | Количество единиц в квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | г. Томск, ул. Котовского, 19 | 108 | 21 | 108 |
| 2 | г. Томск, ул. Шевченко, стр. 37 | 4 | - | 4 |
| 3 | г. Томск, пер. Нахановича, 4А | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 | 4 | - | 4 |
| 5 | г. Асино,ул. Ленина, 10 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Базарная, 44; г. Колпашево, ул. Ленина, 45 | 13 | 2 | 13 |
| 7 | г. Стрежевой, 2мкр., д.236, пом.7 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. | 1 | - | 1 |
| 9 | с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2. | 1 | - | 1 |

Приложение №4

к Техническому заданию

| Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: АО "Томскэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТО вентилятора крышного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТО вентилятора центробежного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТО вентилятора канального (прямоугольного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТО "зимнего комплекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТО Тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТО Вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: ___________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТО вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: ______________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Томск, пер. Нахановича, 4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объекту: _____________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты: г. Колпашево, ул. Базарная, 44, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ТО вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: __________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Стрежевой, 2 мкр., д.236, пом.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _______ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  | кол-во |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: _________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |